Приложение № 4

к приказу ТГАСУ

от «___» _______ 2026 г. №______

ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 
и студентов ФГБОУ Томский государственный архитектурно-строительный университет (далее - ТГАСУ) и работников сторонних организаций, проводящих работы на территории 
и в зданиях ТГАСУ основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности применяемого оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Все работники ТГАСУ и сторонних организаций, проводящих работы на территории и в зданиях ТГАСУ только после прохождения первичного противопожарного инструктажа.

При проведении первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте следует руководствоваться:

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность 
в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- приказами и инструкциями, разработанными и изданными в ТГАСУ, а также особенностями каждого рабочего места.

Вопрос 1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

Граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе 
в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии 
с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 
с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ ст.20.4.

Нарушение требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 – 8 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 5 000 до 15 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 000 до 60 000 рублей;

- на должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей.

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ст.219.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло за собой пожар 
и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека – административный штраф в таком случае составит:

- на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

- на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 рублей;

- на юридических лиц – от 700 000 до 800 000 рублей, или приостановление деятельности на срок до 30-ти суток.

Нарушение требований пожарной безопасности совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

- Вопрос 2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений.

Все должностные лица, ответственные в пределах своей компетенции за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

- организовать изучение Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах ТГАСУ с подчиненными и требовать ее выполнения;

-  не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по пожарной безопасности.

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объектов, обязаны проводить их ежедневный противопожарный осмотр. При осмотре особое внимание обращать на то, чтобы:

- пространство и проходы в общих коридорах, лестничных клетках, холлах, выходы 
из подвалов и технических этажей, другие эвакуационные пути и выходы были свободны;

- системы и средства автоматической противопожарной защиты: автоматические системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, системы противодымной защиты, устройства, ограничивающие распространение дыма и огня, были включены и находились в исправном состоянии;

- первичные средства пожаротушения находились на специально отведенных местах, и доступ к ним был свободен.

Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности 
в подразделениях назначаются приказом ректора, ответственные за соблюдение противопожарного режима в отдельных помещениях назначаются распоряжением руководителя структурного подразделения.

Ко всем выявленным в ходе осмотра нарушениям должны незамедлительно быть приняты меры по их устранению.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарных инструктажей (вводного и первичного) в порядке, установленном руководителем.

Содержание зданий и помещений.

Во всех зданиях ТГАСУ, при единовременном пребывании на этаже более 10 человек, должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей 
в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре, на объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более), должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

Для всех производственных (технических) и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по «Правилам устройства электроустановок», которые надлежит обозначать на дверях помещений с наружной стороны. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

Во всех помещениях объектов ТГАСУ на видных местах должны быть вывешены информационные таблички с указанием лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона вызова пожарной охраны.

Помещения объектов ТГАСУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно установленных норм. Размещать их следует на видных, легкодоступных местах вблизи от выходов и в коридорах. Все имеющиеся первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном состоянии 
и регулярно, в соответствии с техническими условиями эксплуатации, испытываться на исправность и пригодность к действию. Места размещения (нахождения) средств пожаротушения должны быть обозначены стандартными знаками безопасности.

Все противопожарные системы и установки (системы автоматического пожаротушения и сигнализации, противодымная вентиляция, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства) смонтированные на объектах ТГАСУ, должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. При обнаружении неисправностей в работе указанных систем должны приниматься незамедлительные меры к устранению выявленных неисправностей 
и приведению систем в рабочее состояние.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных и противодымных дверей. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению эвакуации. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.

Обработанные (пропитанные) деревянные конструкции по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже одного раза в год.

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости 
и дымогазонепроницаемость.

Двери технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием 
и от сети («ВЫХОД», направление движения) должны постоянно находиться в исправном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

На территории ТГАСУ курение запрещено.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

На всех объектах ТГАСУ, на случай отключения электроэнергии, у дежурного персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании.

Электроустановки и бытовые приборы по окончании рабочего времени должны быть обесточены, за исключением оборудования, непрерывное электропитание которого обусловлено технологическим процессом, а также дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Содержание прилегающей территории.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование каких – либо материалов и стоянки транспорта.

Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам 
и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Сжигание мусора на территории объектов ТГАСУ запрещается.

Территории объектов ТГАСУ должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий и сооружений должны постоянно очищаться от мусора. Металлические решетки, защищающие указанные приямки должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

Предупреждение пожаров и возгораний в помещениях.

В целях предупреждения и распространения пожаров, возгораний в помещениях, занимаемых структурными подразделениями ТГАСУ, а также для эвакуации студентов 
и работников из опасных зон запрещается:

- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллоны с газами, другие взрывопожароопасные вещества и материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными предметами 
и материалами;

- устраивать в тамбурах выходов гардеробы, вешалки для одежды, а также хранить 
(в том числе временно) инвентарь и материалы;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, 
а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов 
и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности, уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- хранить в помещениях взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, а также приносить и использовать другие пожароопасные предметы и материалы;

- хранить в помещениях вентиляционных, насосных и компрессионных установок какие-либо горючие материалы и другие предметы;

- курить и пользоваться открытым огнем во всех помещениях объектов ТГАСУ. Курение разрешается только в специально отведенных за территорией объектов местах, обеспеченных пепельницами (урнами с водой) и обозначенными знаками «Место для курения»;

- использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению.

Эвакуационные пути и выходы.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);

- для каждого объекта должны быть разработаны и вывешены на видных местах поэтажные планы эвакуации, а также разработаны инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;

- эвакуационные пути должны быть оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением;

- эвакуационные выходы должны быть обозначены светильниками «Выход», подключенными к системе аварийного (эвакуационного) освещения;

- направление движения по путям эвакуации должно быть обозначено светильниками «Направление движения к эвакуационному выходу», подключенными к системе аварийного (эвакуационного) освещения, либо стандартными указателями (знаками пожарной безопасности);

- двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению эвакуации;

- двери эвакуационных выходов не должны иметь запоров, препятствующих 
их свободному открыванию изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- размещать в тамбурах выходов гардеробы, вешалки для одежды, а также хранить 
(в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, 
а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов 
и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- остеклять или другим способом закрывать воздушные зоны (лоджии, балконы) 
в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- использовать лифты для целей эвакуации.

При расстановке технологического и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены проходы к путям эвакуации в соответствии с действующими нормами.

Противопожарное водоснабжение и установки пожарной автоматики.

Сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода должны быть исправны и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной 
и осенью), а пожарные насосы – ежемесячно. По факту проверки составляется акт проверки (произвольной формы), который хранится у ответственного за обеспечение ПБ 
в подразделении.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

Пожарные шкафы должны крепиться к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

В помещении насосной станции должны быть вывешены схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе 
и количестве пожарных оросителей.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы

Системы и средства противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, автоматические системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, противопожарные и дымовые клапаны, защитные устройства в противопожарных преградах) должны находиться в исправном состоянии.

В помещении размещения охраны должна быть вывешена инструкция о порядке действий обслуживающего персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями и самоспасателями.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР), установок пожарной автоматики должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, необходимо принимать дополнительные меры по защите объектов от пожаров.

Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.). Порядок использования СОУЭ должен быть определен 
в инструкциях по их эксплуатации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие и в планах эвакуации.

Оповещатели (громкоговорители) систем оповещения и управления эвакуацией должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств. Для обеспечения надежности при передаче текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети на объекте.

Порядок осмотра помещений перед закрытием по окончании рабочего дня.

Все опасные в пожарном отношении помещения (складские помещения, помещения 
и цеха столовых, гаражи, мастерские и т.п.), а также помещения, которые используются для проведения временных работ, офисные помещения и аудитории ежедневно перед 
их закрытием должны осматриваться лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в этих помещениях.

Лица, производящие осмотр помещений перед их закрытием, должны обойти все помещения и установить:

- произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных материалов, порожней тары и упаковки;

- - не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарному оборудованию и инвентарю;

- - отключены ли электросети и электроустановки (за исключением систем противопожарной защиты) пусковыми устройствами (выключателями, рубильниками), установленными вне помещений в распределительных щитах или на вводах проводов, кабелей (для мастерских, складов);

- - не оставлены ли материалы, оборудование, другие предметы, хранение которых 
в помещениях запрещено (для складских, производственных помещений и мест проведения работ);

- - отключено ли освещение, обесточены ли электробытовые приборы и компьютерная техника (для офисных помещений);

- - закрыты ли окна, форточки, фрамуги;

- - включены ли установки противопожарной защиты;

- - не соприкасается ли имущество с радиаторами и трубами центрального отопления 
и другими нагретыми поверхностями;

- - очищена ли территория, прилегающая к помещению от горючих материалов (хранимого имущества, пустой тары и т.п.).

- Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть устранены до их закрытия.

- Вопрос 3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

- Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

- Причины возникновения пожаров.

- Причинами возникновения пожаров чаще всего являются:

- - неосторожное обращение согнём;

- - несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования 
и электрических устройств;

- - самовозгорание веществ и материалов;

- - разряды статического электричества, грозовые разряды;

- - поджоги.

- Последние, в свою очередь, подразделяются нa наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени.

- Для того чтобы произошло возгорание необходимо наличие трёх условий:

- - горючие вещества и материалы;

- - источник зажигания: открытый огонь, химическая реакция, электрический ток.

- - наличие окислителя, например кислорода воздуха.

- (бывают различные вещества, например диэтил-аллюминия-хлорид, которые на воздухе горят, при попадании воды – взрываются)

- Для того чтобы произошёл пожар необходимо выполнение ещё одного условия: наличие путей распространения пожара, т.е. горючих веществ, которые способствуют распространению огня.

- Стадии пожара.

- Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. 
В это время помещение заполняется дымом рассмотреть в это время пламя не возможно. Температура воздуха поднимается в помещении до 250-300 градусов. Это температура воспламенения всех горючих материалов.

- Через 20 минут начинается объёмное распространение пожара.

- Спустя еще10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежеговоздуха,резкоувеличиваетсяразвитиепожара. Температура достигает 900 градусов.	Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара.

- После того, как выгорают основные вещества происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения пожар «идёт» на улицу.

- В это время происходит обрушение выгоревших конструкций.

- Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре:

- - пламя и искры;

- - тепловой поток;

- - повышенная температура окружающей среды;

- - повышенная концентрация токсичных  продуктов горения и термического разложения;

- - пониженная концентрация кислорода;

- - снижение видимости в дыму.

- К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- - осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- - вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- - опасные факторы взрыва, произошедшего в следствие пожара;

- - воздействие огнетушащих веществ.

- 90% пожаров возникает по вине человека.

- Классификация пожаров по причинам возникновения:

- - неосторожное обращение с огнём – 46,8%;

- - НПУ и Э электрооборудования – 19,2%;

- - НПУ и Э печей и теплоустановок – 11%;

- - поджоги – 7%;

- - шалость детей – 3,1%;

- - нарушение ППБ при проведении огневых работ – 1,5%;

- - неустановленные причины – 1,1%;

- - технологические причины – 0,5%.

- Причины возникновения пожара в электроустановках.

- Аварийные режимы работы электрооборудования.

- К аварийному режиму работы можно отнести перегрузку и короткое замыкание. Каждый элемент оборудования рассчитан на нормальную работу при определённом значении тока нагрузки. При превышении данного значения, т.е. при перегрузке, происходит нагрев токоведущих частей, контактов, что в конечном итоге может привести к возгоранию, если аппараты защиты своевременно не отключат перегруженный участок электрической сети. Итак, первая причина возникновения пожара – это перегрузка оборудования при отсутствии должной защиты.

- Вторая причина – короткое замыкание. Короткое замыкание возникает в случае повреждения оборудования, линий электропередач и сопровождается большими токами (так как проходят мимо элементов которые создают определённую нагрузку на сеть), которые за считанные секунды повреждают оборудование и приводят к его возгоранию. Очень важно, чтобы в случае короткого замыкания, аппараты защиты за доли секунды отключили повреждённый участок электрической сети, предотвратив негативные последствия данного явления.

- Причиной возникновения пожара при коротком замыкании может быть не только неисправность защиты, но и особенности её работы. Для обеспечения селективности работы защиты одна из ступеней выполняется с определённой выдержкой времени. И если повреждение возникло на том участке, где защита работает с небольшой выдержкой, то этого времени может хватить для того, чтобы возникло возгорание. Например, одной искры может хватить для возгорания маслонаполненного элемента оборудования.

- Помимо вышеперечисленного к аварийным ситуациям в электроустановках можно также отнести возникновение повреждений во вспомогательных цепях оборудования, цепях собственных нужд на объекте.

- В этом случае наиболее распространёнными причинами возникновения пожаров является повреждение с последующим возгоранием цепей вторичной коммутации оборудования, обогрева и освещения шкафов оборудования и помещений. Также причиной возникновения пожара может быть повреждение систем охлаждения силовых трансформаторов, устройств связи и телемеханики, систем вентиляции помещений.

- При появлении признаков возгорания в электроустановке или электрооборудовании, 
в том числе бытовых электроприборов, первое, что следует сделать – это оценить ситуацию, составить общее представление о происходящем. При тушении пожара в электроустановках, прежде всего, необходимо помнить об опасности поражения электрическим током 
в процессе ликвидации возгорания.

- Поэтому первое, что необходимо сделать при возникновении пожара – обесточить загоревшееся оборудование, прибор. Далее применить первичные средства пожаротушения.

- Для тушения (в начальной стадии) электроустановок и производственного оборудования под напряжением до 1000В из первичных средств пожаротушения размещённых на объектах ТГАСУ разрешается использовать порошковые и углекислотные огнетушители.

- При тушении (в начальной стадии) электроустановок и производственного оборудования под напряжением свыше 1000В из первичных средств пожаротушения размещённых на объектах ТГАСУ разрешается использовать только углекислотные огнетушители.

- Вопрос 4. Эвакуационные пути и выходы

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);

- для каждого объекта должны быть разработаны и вывешены на видных местах поэтажные планы эвакуации, а также разработаны инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;

- эвакуационные пути должны быть оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением;

- эвакуационные выходы должны быть обозначены светильниками «Выход», подключенными к системе аварийного (эвакуационного) освещения;

- направление движения по путям эвакуации должно быть обозначено светильниками «Направление движения к эвакуационному выходу», подключенными к системе аварийного (эвакуационного) освещения, либо стандартными указателями (знаками пожарной безопасности);

- двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению эвакуации;

- двери эвакуационных выходов не должны иметь запоров, препятствующих 
их свободному открыванию изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- размещать в тамбурах выходов гардеробы, вешалки для одежды, а также хранить 
(в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, 
а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов 
и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- остеклять или другим способом закрывать воздушные зоны (лоджии, балконы) 
в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- использовать лифты для целей эвакуации.

При расстановке технологического и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены проходы к путям эвакуации в соответствии с действующими нормами.

План эвакуации при пожаре – это документ, в котором указаны эвакуационные пути 
и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Назначение.

Основное назначение таких документов, вывешенных на видных местах в фойе, вестибюлях, коридорах и переходах зданий/сооружений – это ознакомление посетителей, покупателей, пациентов со всеми эвакуационными путями/выходами, кратчайшим направлением из той точки пространства, где они находятся до глотка свежего воздуха на улице/территории предприятия/организации.

Основные правила.

Кроме того, на планах эвакуации в обязательном порядке указываются места размещения/расположения подручных устройств для борьбы с огнем – порошковых, хладоновых, углекислотных или воздушно-пенных огнетушителей, пожарных шкафов, щитов, кранов, ручных пожарных извещателей, устройств ручного пуска стационарных систем пожаротушения, СОУЭ, дымоудаления; а также дополнительно – средств оказания первой помощи, защиты органов дыхания/зрения, связи: аптечек, респираторов, противогазов, самоспасателей, стационарных телефонов.

Описание.

Каждый грамотно составленный, правильно изготовленный образец такого важного документа эффективно помогает не только посетителям любых общественных зданий, спортивных, развлекательных сооружений, но и служит для поддержания, организации должного уровня безопасности, соблюдения противопожарного режима на предприятии, 
в т.ч. при проведении инструктажей по ПБ и дополнительном обучении.

План эвакуации используется для следующих целей:

Регламентирует действия дежурного персонала, работников/сотрудников; всех категорий посетителей/проживающих в зданиях/сооружениях.

Способствует проведению эффективной, максимально оперативной эвакуации людей из зон поражения, очагов пожара, задымления по маршрутам наименьшей протяженности, минуя тупики и опасные места.

Нахождения/обнаружения мест установки противопожарного оборудования, устройств оповещения, подачи сигнала тревоги, запуска инженерных систем водопровода, пожаротушения, дымоудаления.

Используется при проведении систематического инструктажа о правилах, мерах ПБ, условиях соблюдения противопожарного режима в здания/сооружениях организации/предприятия.

Напоминает о порядке первоочередных действий, предпринимаемых при обнаружении очага пожара дежурным персоналом, членами ДПД.

Используется пожарными при разведке, локализации/ликвидации очагов пожара.

- Вопрос 5. Первичные средства пожаротушения.

- Первичные средства пожаротушения – это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). Эти средства всегда должны быть наготове и, как говорится, под рукой.

- В зданиях ТГАСУ размещены следующие первичные средства пожаротушения:

- - пожарные краны;

- - огнетушители порошковые;

- - огнетушители углекислотные;

- - пожарные щиты.

Огнетушитель углекислотный – ОУ

Углекислотный огнетушитель – это закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, находящийся под давлением ее насыщенных паров. Углекислотный огнетушитель – один из видов первичных средств пожаротушения. Его баллон заполнен составом двуокиси углерода, находящегося под высоким давлением закаченного внутрь газа. Применение углекислотных огнету-шителей широко распространено 
в промышленности и быту.

Огнетушителей разных видов, типов, размеров, массы, принципов использования за последнее время изобретено немало – от простейшего водного, химического пенного до переносного устройства, тушащего огонь мелкодисперсным порошком, углекислым газом или хладонами.

Огнетушители как первичные средства пожаротушения, заполненные углекислотой, незаменимы как средство тушить пожары там, где с другим видом огнетушащего вещества это сделать невозможно, смертельно опасно для жизни…..или нецелесообразно использовать из-за попадания на дорогостоящее и ценное производственное оборудование, электрическую аппаратуру, приборы, бытовую технику воды, химической пены, порошка, что приводило еще к большему материальному ущербу. Напротив, СО2 в ходе тушения просто быстро испаряется, не оставляя абсолютно никаких следов – загрязнений и повреждений.

Поэтому углекислотный огнетушитель востребован и сейчас для тушения:

- Любого производственного/бытового электрического оборудования – установок, приборов, аппаратов управления и контроля под рабочим напряжением до 1000 В; при отключении питания – трансформаторных установок, распределительных устройств до 
10 кВ.

- Компьютерной техники в офисных помещениях, сверхценного оборудования центров обработки/хранения больших массивов данных, кинопроекционной аппаратуры зрительных залов.

- - Выставленных, хранящихся художественных ценностей в картинных галереях, музеях, экспозиционных залах; важных документов, изданных на бумаге, в государственных архивах.

- - Рекомендован он и к применению в жилом секторе, но там он также редок как белый гриб в пустыне. Мало кто из собственников приобретает такие огнетушители, 
за исключением разве что владельцев личных автомобилей, в том числе для установки 
в гаражах, мастерских.

- - Различных транспортных средств – от мотоцикла, малолитражки до электропоезда, морского/океанского грузового судна.

- - Горящих с участием кислорода большинства веществ.

- За исключением:

- - Металлов калия, натрия в чистом виде.

- - Магния, алюминия, а также сплавов на их основе.

- - Бумажной, древесной пыли, опилок, хлопка-сырца.

- - Горящей одежды на теле человека.

- - Полимерных, пирофорных веществ, а также других материалов, исходного сырья, готовой продукции, которые могут гореть без контакта с воздушной средой, тлеть внутри собственного объема.

- Применение углекислотного огнетушителя.

- Это напрямую связано с уникальными физико-химическими свойствами жидкой углекислоты, хранящейся в корпусе огнетушителя, а также газообразного СО2, выходящего под большим давлением/скоростью из его раструба при использовании для тушения первичного очага пожара: при выходе из корпуса огнетушителя, увеличиваясь до 500 раз 
в объеме, она резко охлаждается, вплоть до частичной кристаллизации, при этом температура углекислого газа может достигать – 70 ℃.

- Прежде всего необходимо узнать, какие углекислотные огнетушители бывают:

- Переносные (ручные) с массой углекислоты, находящейся под высоким давлением 
в жидком состоянии, от 1 до 10 кг. Название, маркировка соответственно – ОУ-1 и ОУ-10.

- Передвижные (возимые) – ОУ-25, ОУ-80 по 25 и 80 кг.

- Стационарные (ОСУ-5П, ОСУ-5).

- Устройство.

- Состоит из металлического корпуса – баллона, повышенной прочности куда под давлением закачивают углекислоту. В горловину корпуса ввинчивается пистолетное или вентильное спусковое устройство, присоединяемое к сифонной трубке, опускающейся на дно баллона. Со спусковым устройством соединяется раструб с помощью металлической трубки, или бронированного шланга.

- Принцип действия.

- Принцип действия огнетушителя основан на использовании давления, создаваемого насыщенным паром двуокиси углерода, которая одновременно является и огнетушащим веществом, для выброса её сжиженной фазы на очаг горения.

- При эксплуатации огнетушителей необходимо учитывать, что при выпуске заряда двуокиси углерода из раструба, температура его поверхности и подводящей трубки снижается до минус 60-70°С. Данная особенность указывает, на то, что при контакте 
с незащищенными кожными покровами, человек использующий огнетушитель может получить холодный термический ожёг (обморожение).

- Интенсивность выхода двуокиси углерода из огнетушителя может изменяться 
в достаточно широких пределах и сильно зависит от температуры окружающей среды: снижаясь при отрицательной температуре и возрастая при положительной.

- Порядок тушения.

- В целом это несложное по устройству, легкое в использовании, первичное средство для ликвидации различных очагов пожара. Стоит лишь обязательно помнить, что углекислота 
в корпусе хранится под давлением, поэтому недопустимо хранить/устанавливать такие огнетушители в тех местах, где на них воздействует прямой солнечный свет или температура воздуха может быть больше 50℃.

- Как анекдот воспринимается требование/рекомендация многих производителей, а также некоторых «экспертов» по пожарной безопасности – незамедлительно проветрить закрытое помещение после применения огнетушителя. Ведь если речь идет о тушении пожара, то желание проветрить придет само собой…

- Порядок тушения и применения.

- Правила применения при тушении обязательно указаны на этикетке/наклейке, непосредственно на корпусе углекислотного огнетушителя.

- Алгоритм прост – направить раструб на огонь, нажать на рычаг или открыть вентиль в зависимости от конструкции изделия. Есть только один момент, на котором необходимо заострить внимание – не стоит приближать раструб ближе 1 метра как огню, так 
и к электрооборудованию под напряжением. Это элементарное требование безопасности – чтобы не получить термические ожоги/обморожения, травму от поражения электротоком.

Огнетушитель порошковый ОП (АВСЕ)

Хит!

Огнетушитель порошковый ОП – универсальный переносной огнетушитель закачного типа.
            Ранг по модельным очагам: 2А, 70В, С, Е 
(до 1000В).

Порошковый огнетушитель предназначен для оперативного устранения очага возгорания. Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего порошка перекрывает доступ к кислороду, практически моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель особенно эффективен для локализации пожара на начальной стадии.

Порошковый огнетушитель ОП подходит для тушения основных классов пожаров:

А - твердые вещества; В - горючие жидкости; С - горючие газы; Е - электрооборудование под напряжением до 1000 В.

Огнетушитель ОП не предназначен для локализации возгораний металлов и прочих материалов, способных гореть без доступа воздуха.

Порошковый огнетушитель ОП рекомендуется для оснащения:

- бытовых объектов (квартиры, дома, офисы, гостиницы и пр.);

- автомобилей и гаражей;

- противопожарных щитов.

Особенности применения.

Не рекомендуется тушение электронного и иного ценного оборудования при помощи порошкового огнетушителя, в связи со сложностью ликвидации порошка. В помещениях небольшого размера возникает запыленность, что приводит к снижению видимости. Охлаждающий эффект при тушении отсутствует, что может привести к повторному возгоранию.

Необходимо строго соблюдать температурный режим хранения, вовремя проводить проверку и перезарядку порошкового огнетушителя. Запрещено использовать огнетушитель, не оснащенный чекой и роторной пломбой. При тушении возгорания необходимо направлять струю огнетушащего вещества так, чтобы наибольшая концентрация порошка пришлась на основной участок горения. Перезарядку порошковых огнетушителей необходимо производить один раз в 5 лет.

Вопрос 6. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения.

Порядок действий студентов и работников ТГАСУ при обнаружении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) каждый студент и работник обязан:

- незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» при звонке 
с сотового телефона – «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сведения о находящихся там людях, а также сообщить свою фамилию);

- голосом оповестить о пожаре находящихся поблизости людей;

- сообщить дежурному персоналу - на пост охраны объекта (при его наличии), своему непосредственному руководителю либо лицу, его замещающему;

- по возможности, используя первичные средства пожаротушения (огнетушители, краны внутреннего противопожарного водопровода), принять меры к тушению пожара (возгорания). К тушению следует приступать только в том случае, если нет угрозы для жизни и здоровья, и существует возможность покинуть опасную зону в случае необходимости. Воду для тушения пожара применять только после отключения электрического напряжения.

При невозможности ликвидировать пожар необходимо покинуть опасную зону, при этом:

- взять с собой только самое необходимое: документы, деньги, а в зимнее время – верхнюю одежду и покинуть помещение;

- уходя из помещения, отключить электроприборы из розеток, выключить освещение, закрыть входные двери (на замок не запирать);

- прежде чем открыть дверь и выйти, необходимо убедиться, что за дверью нет большого пожара (приложить руку к двери или осторожно потрогать металлический замок, ручку). Если они горячие, то ни в коем случае не открывать эту дверь;

- не входить туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м (достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения). В спокойной обстановке необходимо определить на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров? Пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, можно только хорошо представляя себе выход на улицу. При этом нужно учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению – только наверх, т.е. задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно 
в помещение.

- выйдя из здания необходимо обязательно сообщить о себе своему непосредственному руководителю.

Руководители и должностные лица структурных подразделений, лица назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни и здоровью людей немедленно организовать их эвакуацию;

- доложить о пожаре руководству ТГАСУ;

- координировать проведение эвакуации работников и их сбор в установленном месте;

- совместно с лицом, ответственным за электрохозяйство объекта, обеспечить отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) в месте возникновения пожара или на объекте в целом. Подтверждением отключения электроэнергии является совместное оформление «Допуска на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании»;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны;

- по прибытию подразделений пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, 
о принятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации людей;

- проинформировать о конструктивных и технологических особенностях объекта, наличии опасных факторов (оборудования под напряжением, баллонов с газом, емкостей 
с ЛВЖ, ГЖ и т.д.) и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Порядок действий сотрудников при проведении эвакуации во время пожара

При объявлении эвакуации по системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на объекте, необходимо немедленно покинуть свои рабочие места, эвакуироваться из здания и явиться на определенное место сбора.

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу:

- уходите  от огня используя запасные эвакуационные и аварийные выходы (окна, двери в смежные помещения, выходы на кровлю), ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, он может остановиться в любой момент и быть заблокированным;

- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5 – 7 минут);

- отключите электроприборы, освещение и закройте окна;

- продвигайтесь к выходу пригнувшись или на четвереньках, при необходимости даже ползком, так как дым, вредные продукты горения возле пола имеют меньшую концентрацию;

- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10 – 15 минут);

- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;

- покинув опасное помещение, не возвращайтесь назад зачем-нибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу;

- в случае если вы вышли из здания незамеченными, обязательно сообщите о себе своему руководителю, лицу, его замещающему или должностным лицам объекта, в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:

- не поддавайтесь панике, капитальные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;

- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься 
по незадымляемой пожарной лестнице;

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать помещение, в котором находитесь. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (законопатьте) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора 
и проникновения дыма с улицы закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия;

- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;

- если в помещении есть телефон, звоните «01», даже если вы уже звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;

- если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком – так будет легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);

- оберните лицо повязкой из влажной ткани;

- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице;

- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна будет затруднительно;

При выходе из здания необходимо явиться на место сбора  и обязательно сообщить 
о себе своему непосредственному руководителю.

Чего не следует делать во время пожара:

- поддаваться панике;

- выпрыгивать из окон верхних этажей;

- прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;

- пользоваться лифтом;

- спускаться по веревкам, водосточным трубам и т.п.;

- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);

- заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарную охрану;

- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;

- переоценивать свои силы и возможности;

- рисковать своей жизнью, спасая имущество.

Вопрос 7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.

Ожоги подразделяются на: термические (от воздействия пламени, раскаленных предметов, горячей и горящей жидкости), химические (от воздействия кислот и щелочей), ожоги от воздействия солнечных лучей (лучевые), электрического тока (электрические).

Существует 4 степени ожогов:

1 степень – покраснение кожи, отёчность. Самая легкая степень ожога.

2 степень – появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью (плазмой крови).

3 степень – омертвение всех слоёв кожи. Белки клеток кожи и кровь свёртываются 
и образуют плотный струп, под которым находятся повреждённые и омертвевшие ткани.

4 степень – обугливание тканей. Это самая тяжёлая форма ожога, при которой повреждаются кожа, мышцы, сухожилия, кости.

Первым фактором, влияющим на тяжесть состояния пострадавшего, является площадь ожога.

Определить площадь ожога можно с помощью «правила девяток»:

- когда кожная поверхность ладони составляет 1%,

- кожная поверхность руки составляет 9% поверхности тела,

- кожная поверхность ноги – 18%,

- кожная поверхность грудной клетки спереди и сзади – по 9%,

- кожная поверхность живота и поясницы живота и поясницы – по 9%.

- ожог промежности и гениталий- 1% площади ожога.

Ожоги этих областей являются шокогенными повреждениями.

ЗАПОМНИ! При больших по площади ожогах происходит опасное для жизни обезвоживание организма.

Алгоритм действий при ожогах:

1. Прекратить воздействие высокой температуры на пострадавшего, погасить пламя на его одежде, удалить пострадавшего из зоны поражения.

2. Уточнить характер ожога (ожог пламенем, горячей водой, химическими веществами и т.д.), а также площадь и глубину. Пострадавшего завернуть в чистую простыню и срочно доставить в медсанчасть.

3. Провести транспортную иммобилизацию, при которой обожжённые участки

тела должны быть в максимально растянутом положении.

4. При небольшом ожоге обожжённый участок можно поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут, при обширных ожогах этого делать нельзя.

5. Одежду в местах ожога лучше разрезать и наложить вокруг ожога асептическую повязку, вату при этом накладывать нельзя.

6. При поражении пальцев переложить их бинтом.

7. Обожженную часть тела зафиксировать, она должна находиться сверху.

8. При транспортировке раненого в лечебное учреждение обеспечить ему покой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять пострадавшего одного;

- наносить на обожжённое место мазь, крем, растительное масло, присыпать порошками;

- прокалывать пузыри;

- снимать остатки одежды с ожоговой поверхности;

- при ожоге полости рта давать пить и есть.

Электрические ожоги (поражение электрическим током).

При поражении электрическим током имеет значение не только его сила, напряжение и частота, но и влажность кожных покровов, одежды, воздуха и продолжительность контакта.

Существует несколько вариантов прохождения электрического тока по телу:

1) верхняя петля прохождения тока (через сердце);

2) нижняя петля прохождения тока (через ноги);

3) полная (W-образная петля прохождения тока).

ЗАПОМНИ! Наиболее опасна та петля, путь которой лежит через сердце.

Характер повреждений при поражении электрическим током:

- током бытового напряжения до 380В – появляются метки на коже в виде кратеров, иногда внезапная остановка сердца.

- током напряжения до 1000В – судороги, спазм дыхательной мускулатуры, отёк мозга, внезапная остановка сердца.

- током напряжения свыше 10000В – электрические ожоги и обугливание кожи, разрыв органов, опасные кровотечения, переломы костей и даже отрывы конечностей.

ЗАПОМНИ! Крайне опасно касаться оборванных висящих или лежащих на земле проводов или даже приближаться к ним. Электротравму возможно получить 
и в нескольких метрах от провода за счёт шагового напряжения.

Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током:

- Освободить пострадавшего от действия электрического тока.

- Убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет.

- Убедиться в отсутствии пульса.

- При внезапной остановке сердца нанести прекардиальный удар по грудине.

- Приступить к ингаляции кислородом.

- Приложить к голове холод.

- Приподнять ноги.

- Сделать искусственную вентиляцию лёгких.

- Продолжить реанимацию.

- Вызвать скорую помощь.

- При ожогах и ранах – наложить стерильные повязки. При переломах костей конечностей – табельные или импровизированные шины.

Химические ожоги.

Вызываются кислотами, щелочами, отравляющими веществами кожно-резорбтивного действия, ядовитыми техническими жидкостями. При всасывании данных веществ они нередко сопровождаются общим отравлением организма.

Алгоритм действий при химических ожогах:

1. Определить вид химического вещества.

2. Поражённое место промывают большим количеством проточной холодной воды 
из-под крана в течение 15-20 мин.

3. Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть её водой с одежды, а потом осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, после чего промыть кожу.

4. При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде твердого вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно промыть водой.

5. При поражениях щелочью места ожогов промыть под струей холодной воды, при наличии лимонной и уксусной кислоты - обрабатывают 2% раствором.

6. На место ожога наложить асептическую повязку.

7. При ожогах, вызванных фосфорорганическими веществами, обожжённую часть промыть под сильной струёй воды и наложить асептическую повязку.

8. При ожогах негашеной известью удалить её частицы и наложить асептическую повязку (можно нанести примочку с 20% раствором сахара).

Запрещается:

- Смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются при соприкосновении с водой.

- Обрабатывать пораженную кожу смоченными водой тампонами, салфетками, так как при этом химические соединения еще больше втираются в кожу.

Вопрос 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.

Проживающие и работники в общежитиях обязаны:

- соблюдать установленный в общежитиях противопожарный режим, требования настоящей Инструкции, памяток для проживающих;

- знать места размещения и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- при обнаружении нарушений, которые могут привести к возгоранию, немедленно уведомлять об этом заведующую общежития;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны;

- при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества, и при отсутствии угрозы собственной жизни 
и здоровью по ликвидации возгорания;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также дополнительное обучение по пожарной безопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования специалистов по охране труда и пожарной безопасности, руководителей студенческого городка 
и подразделений ТГАСУ.

Содержание зданий и помещений, в том числе эвакуационных выходов.

В зданиях общежитий должен постоянно поддерживаться порядок.

В помещениях, на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (добровольного пожарного формирования), 
а также Правила пожарной безопасности для проживающих.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа и по направлению выхода из помещения.

Запрещается применение на путях эвакуации горючих отделочных материалов.

Лестничные клетки зданий, тамбуры эвакуационных выходов запрещается использовать под рабочие места и склады, а также размещать в них различное оборудование, коммуникации и мебель.

Под маршами лестничных клеток допускается размещение только узлов управления центрального отопления и водомерных узлов.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);

- устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери 
и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать в открытом положении и снимать доводчики самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров;

- изменять направление открывания дверей эвакуационных выходов;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

Решетки на оконных проемах помещений, в которых находятся люди, должны быть распашными или раздвижными.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий должна подвергаться контролю качества в соответствии с инструкцией изготовителя. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных покрытий необходимо проведение повторной обработки конструкций 
и инженерного оборудования зданий и сооружений.

Устройства противопожарной защиты технологических и дверных проемов в стенах 
и междуэтажных перекрытиях (противопожарные двери, люки и т. п.) должны постоянно находиться в работоспособном состоянии.

При пересечении противопожарных преград различными коммуникациями зазоры между ними и строительными конструкциями (на всю их толщину) должны быть заделаны негорючими материалами и не иметь неплотностей, через которые могут проникать продукты горения.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий 
и сооружений необходимо содержать в исправном состоянии, производить их очистку от снега и наледи в зимнее время. Не реже 1 раза в 5 лет пожарные лестницы и ограждения на крышах должны подвергаться эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего протокола испытаний.

В жилых зданиях с массовым пребыванием (более 50 человек) ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Дежурный персонал зданий с массовым пребыванием людей должен быть обеспечен ручными электрических фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения из расчета 1 фонарь и 1 СИЗОД на каждого дежурного.

В зданиях с массовым пребыванием людей должны быть вывешены на видных местах поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, и в каждой жилой комнате - локальные планы эвакуации. На плане эвакуации людей при пожаре в обязательном порядке обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

В жилых комнатах общежитий запрещается применять и складировать взрывоопасные, пожаро - взрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы, изменять их функциональное назначение.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах, лоджиях, переходах к незадымляемым лестничным клеткам.

Электропроводка, электрооборудование в жилых зданиях и помещениях должны содержаться в исправном состоянии и подвергаться периодическому осмотру.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы 
и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; оставлять включенными в электрическую

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, в том числе легковоспламеняющиеся, вещества 
и материалы;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации систем (установок) вентиляции 
и кондиционирования воздуха должны определяться техническими паспортами и рабочими инструкциями.

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

В жилых зданиях и помещениях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары 
в аэрозольной упаковке и другие пожароопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, 
в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина 
и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации 
о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации!) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий, помещений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений;

- курение в зданиях, помещениях, а также на территориях в не отведенных для этого местах.

Вопрос 9. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара (использование планов эвакуации), по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением 
в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения 
и самоспасения.

Помощник проректора по РиБ				                 К.К. Бойков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник штаба ГО                                                                          А.А. Гильда