1
12

Приложение № 5

к приказу ТГАСУ

от «___» _______ 2026 г. №______

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности на территории учебного геодезического полигона ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
в селе Яр Томского района Томской области
Противопожарный инструктаж,  проводимый в соответствии с данной Инструкцией, организуется с целью доведения до работников и студентов ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (далее - ТГАСУ) и работников сторонних организаций, проводящих работы на территории и в зданиях ТГАСУ, основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности применяемого оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара на территории учебного геодезического полигона ТГАСУ, расположенного в селе Яр Томского района Томской области.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479;
- Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 1614;
    - иных нормативно-технических документов Российской Федерации в области пожарной безопасности.
Инструкция является нормативным документом ТГАСУ и устанавливает основные требования пожарной безопасности для учебного геодезического полигона ТГАСУ в селе Яр Томского района Томской области (далее – полигон).

СОДЕРЖАНИЕ

	№                                            раздела
	Наименование разделов
	№

листа

	1
	Общие требования пожарной безопасности
	2

	2
	Содержание территории геодезического полигона ТГАСУ
	2

	3
	Содержание помещений, зданий, строений, путей эвакуации
	3

	4
	Содержание, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок противопожарной защиты
	4

	5
	Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электро-оборудованию
	5

	6
	Требования пожарной безопасности, предъявляемые к печному отоплению
	6

	7
	Требования пожарной безопасности, предъявляемые к противо-                  пожарному водоснабжению
	7

	8
	Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения                                                        
	7


	9
	Прядок действия при обнаружении пожара или признаков горения
	9

	10
	Меры пожарной безопасности в лесу
	10

	11
	Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
	12


I. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Определения:
· пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

· требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

· противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

· профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

1.2. Спальные и административно-хозяйственные помещения полигона по функциональной пожарной опасности относятся к классу – Ф1.2.
        1.3. Все работники и обучающиеся, находящиеся в помещениях и на территории полигона, должны поддерживать высокий уровень противопожарного режима, регламентированный нормативно-законодательными актами РФ по пожарной безопасности, инструкциями и иными организационно-распорядительными документами ТГАСУ по пожарной безопасности.

1.4. Все работники и обучающиеся ТГАСУ, при заезде на полигон должны пройти противопожарный инструктаж с последующей записью о прохождении противопожарного инструктажа в журнале.

1.5. Противопожарный инструктаж проводят с работниками полигона – начальник полигона, с преподавателями факультета среднего профессионального образования (далее - ФСПО) – зам. декана ФСПО по учебным практикам, со студентами – преподаватели-руководители отрядов.
1.6. Зам. декана ФСПО по учебным практикам должен обеспечить (ежедневную) передачу в подразделение пожарной охраны информацию о количестве людей, находящихся на полигоне (в том числе в ночное время).
II. Содержание территории учебного геодезического полигона ТГАСУ.
2.1. Территория полигона в пределах противопожарных разрывов между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры,  ящики или ямы, а затем вывозить или культивировать.

2.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров, сжигания отходов и тары.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и обеспечивать доступ пожарных в любое помещение. 
2.4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам должны содержаться в исправном состоянии, о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. 

2.5.  На территории полигона, вне оборудованного места для курения, курение запрещено. 
2.6. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима, на территории полигона осуществляются следующие мероприятия:

· введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей и кухонных очагов;

· организация патрулирования;

· проведение соответствующей дополнительной разъяснительной работы, с находящимися на территории полигона людьми, о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

2.7. Запрещается на территориях полигона оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать свалки горючих отходов. 
2.8. Необходимо выполнять и контролировать соблюдение требований правил пожарной безопасности на территории полигона и в прилегающих лесах.
III. Содержание помещений, зданий, строений, путей эвакуации.

 3.1. В помещениях, зданиях и строениях полигона курение запрещено.
 На территориях должны быть размещены знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

3.2. В зданиях и помещениях запрещается:

· использовать пиротехнические изделия и открытый огонь;
· снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

· производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

· проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
3.3. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.4. В складских, учебных и административных помещениях, должны быть вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

3.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
· применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

· проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

· уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

· полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

· допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.6. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на полигоне при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечивают:

· осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

· дежурство ответственных лиц в данных помещениях.

3.7. Огневые работы необходимо проводить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", глава 16.

3.8. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

· устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

· загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

· устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

· устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах.
3.9. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
3.10. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

3.11. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

3.12. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Начальник полигона при возникновении пожара должен обеспечить доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

3.13. При проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, техническом обслуживании зданий, также обязательны для исполнения положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.14. На зданиях и оборудовании в установленном порядке должна быть создана молниезащита, которую необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 
IV. Содержание и эксплуатация систем и установок противопожарной защиты.

4.1. Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) должны постоянно содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации, и не реже 1 раза в месяц подвергаться проверке работоспособности (техническое обслуживание).

4.2. Приемно-контрольная аппаратура пожарной сигнализации должна устанавливаться в помещениях с постоянным круглосуточным пребыванием людей (дежурного персонала), в обязанность которых вменяется прием тревожных сигналов и вызов пожарной охраны. 
4.3. В помещении, где установлена приемная аппаратура сигнализации, должны быть вывешены инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о возникновении пожара (обнаружении признаков горения) и неисправности установки. 

4.4. В процессе эксплуатации пожарной автоматики запрещено:

· загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам;

· складировать материалы на расстоянии менее 0,6 метра до извещателей;

· устанавливать взамен неисправных извещателей, извещатели иного типа или принципа действия, а также замыкать шлейф блокировки при отсутствии извещателя в месте его установки, наносить повреждения шлейфу пожарной автоматики;

· самовольно демонтировать пожарные извещатели, обертывать их различными материалами приводя к снижению (прекращению) их функционирования, а также приводить их в неисправное состояние другими способами.
4.5. Территория полигона и здания для пребывания людей должны быть обеспечены средствами звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре. Звуковая сигнализация в зданиях должна обеспечивать подачу звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей, а система оповещения должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
4.6. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

4.7 Дежурному персоналу в повседневной деятельности и при срабатывании системы противопожарной защиты руководствоваться «Инструкцией по оперативному обслуживанию и порядку действий дежурного персонала и ответственных за эксплуатацию систем противопожарной защиты при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты на объектах ТГАСУ» и руководством по эксплуатации ППКОП 01101349 (АСТРА-712).

V. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию.

 5.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий полигона, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и электроэнергетике (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации электроустановок.)

5.2. Служба главного энергетика ТГАСУ осуществляет эксплуатацию силовых, осветительных электроприемников и проверяет состояние стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, при этом проводит испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по графику, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, отвечают за находящиеся в эксплуатации бытовые электроприборы, расположенные в помещениях полигона.
5.3. Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов, которые могут привести к пожарам и загораниям.

5.4. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожарной автоматики (сигнализации и оповещения), а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
Электроприборы, которые находятся в помещениях для проживания, при убытии всех проживающих в них на занятия, должны отключаться от электророзеток.
5.5. При эксплуатации действующих электроустановок на полигоне запрещается: 

· эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

· пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

· обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

· пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

· применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
· использовать личные нагревательные электроприборы без согласования с руководителями производственной практики;
· оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

· размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

· использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

· оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

· использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки и т. п. для подвешивания одежды, а также заклеивать электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами;

· осуществлять соединение участков электропроводов при помощи «механической скрутки».

5.6 Неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

5.7. При эксплуатации электропроводов (кабелей) не допускается:
· прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

· прокладка электрических проводов и кабелей транзитом через складские, производственные и иного назначения помещения;

· провисание электропроводов, соприкосновение их между собой или с конструктивными элементами здания и различными предметами.

5.8. В производственных и складских помещениях с наличием горючих материалов (бумага, деревянные, текстильные материалы и др.), а также изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защитное исполнение (со стеклянными колпаками). Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями и горючими материалами в соответствии с требованиями «ПУЭ».

5.9. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.



5.10. Замена электроприборов с меньшей мощностью на большую, должна производиться с учетом допустимой нагрузки электросети (сечение и материала проводов, выключателей и т. д.) и после согласования с главным энергетиком ТГАСУ.

VI. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к печному отоплению.

6.1. Перед началом сезона, лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность на полигоне, обязаны осуществить проверки и ремонт печей, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

6.2. При эксплуатации печного отопления запрещается:
· оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

· располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

· применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

· топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

· перекаливать печи.

6.3. Топка печей в зданиях должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

6.4. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях должно быть обеспечено выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

6.5. Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

VII. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарному водоснабжению.

7.1. Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать расчетные напор и расход воды для пожаротушения.
7.2. За водопроводной сетью должно осуществляться постоянное техническое наблюдение со стороны службы главного инженера ТГАСУ, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания. 
7.3. Пожарные краны перед началом сезона учебных практик на полигоне (май месяц) должны проверяться на работоспособность службой главного инженера ТГАСУ.
7.4. Работы по содержанию, обслуживанию и испытанию пожарных кранов, перекатке пожарных рукавов  и ведению служебной документации должны соответствовать и проводиться согласно требований нормативных документов (приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».
7.5. Все краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, заключены в шкафы, которые пломбируются (опечатываются) и нумеруются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. 

7.6. Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать расчетные напор и расход воды для пожаротушения. 
VIII. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения – это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). 
На полигоне ТГАСУ размещены следующие первичные средства пожаротушения:
- пожарные краны;
- огнетушители порошковые;

- пожарные щиты.

[image: image1.jpg]BHYTPEHHNA MOXAPHDbIA KPAH

NPEAHA3HAYEH ans TyleHUs NoXapoB ¥ 3aropaHnii BellecTs u Matepuanos, BHeLHMIA OCMOTP KpaHa - 2 pasa B roa
KPOMe 3NeKTPOYCTaHOBOK NOA HanpmkeHuem Mpogsepka ¢ nyckom Boab! - 1 pa3 B roa
WKA® MK 3akpeir Ha kntoy v onnoMGuposax

Moarekanune kpaHa
HEQOMYCTUMO !

(=)

Crson, pykaB v KpaH
AOJXKHBI ObITb
t NOCTOSIHHO COEAVHEHbI

1. MecTo xpaHeHun kniova
2. MyneT AVCTaHUMOHHOTO
BKNIOYEHWA Hacoca-noBbicutens  BBICOTAOT MosA 1,35 m

3. MoxapHblit Kpax
4. MoxapHbii pykas ‘
5. Creon = 777777777777777777777777777°
BEUCTBUSA NPU MOXAPE
I r 7 HoMep 1chumacT nnomé) g Homep 10TKPLIBAET KPAK W BKNIOYAET Homep 2 paGoraer oknapxa
W OTKPLIBAET LKA KHONKY HACOCA-NOBbICHTENA €O CTBONOM
(ecnu oxa Ha TYWEHHN cxnapxa
Hmeeres) noxapa

&& . ‘;:‘ JlbHsHOM pyKaB
’\ ..'3“;1?,,'\\ ' nepemarbiBaoT |

1 V)
I\ 2
Homep 2 ﬁ
Beper creon
W PCKATLIBAET PYXaB " Ha HOBYIO CKNnagkKy

|L B anpagnexky oara noxapa W n ; | He pexe 1 pasa B roa





Огнетушитель порошковый ОП (АВСЕ)

Хит![image: image3.png]



            Огнетушитель порошковый ОП – универсальный переносной огнетушитель закачного типа.
            Ранг по модельным очагам: 2А, 70В, С, Е (до 1000В).

Порошковый огнетушитель предназначен для оперативного устранения очага возгорания. Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего порошка перекрывает доступ к кислороду, практически моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель особенно эффективен для локализации пожара на начальной стадии.

Порошковый огнетушитель ОП подходит для тушения основных классов пожаров:

А - твердые вещества; В - горючие жидкости; С - горючие газы; Е - электрооборудование под напряжением до 1000 В.

Огнетушитель ОП не предназначен для локализации возгораний металлов и прочих материалов, способных гореть без доступа воздуха.

Порошковый огнетушитель ОП рекомендуется для оснащения:

- бытовых объектов (квартиры, дома, офисы, гостиницы и пр.); 

- автомобилей и гаражей; 

- противопожарных щитов.

Особенности применения.

Не рекомендуется тушение электронного и иного ценного оборудования при помощи порошкового огнетушителя, в связи со сложностью ликвидации порошка. В помещениях небольшого размера возникает запыленность, что приводит к снижению видимости. Охлаждающий эффект при тушении отсутствует, что может привести к повторному возгоранию.

Необходимо строго соблюдать температурный режим хранения огнетушителей, своевременно проводить их проверку и перезарядку. Запрещено использовать огнетушители, не оснащенные чекой и роторной пломбой. При тушении возгорания необходимо направлять струю огнетушащего вещества так, чтобы наибольшая концентрация порошка пришлась на основной участок горения. Перезарядку порошковых огнетушителей необходимо производить один раз в 5 лет (СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»).

	
	[image: image2.jpg]NCNONb30OBAHVE OrHETYLUUTENA
NOArOTOBKA OFHETYWIWTENA K PABOTE

—

COPBM INJIOMBY
W BBIAEPHU HEKY

HAMPABb COTUIO HA OFOHb
WHAXMM HA PIYAT

A

B HULLAX TYLUIMTS CBEPXY

P

YBEAUTBCSA B HEBOBMOXHOCTH
BO3OBHOBJIEHUS FOPEHNS

PABOTA C OrlHI

ETYWWUTENEM

Loz

HAYYHATB TYLUMTL C OCHOBAHMS!

A=

TYLUUTb OAHOBPEMEHHO
FPYNNO/ NIOAER







Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря на территориях оборудуются пожарные щиты. 
Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (лом – 1 шт., багор – 1 шт., ведро – 2 шт., лопата штыковая – 1 шт., лопата совковая – 1 шт., емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 – 1 шт.).

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря, для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

IX. Прядок действия при обнаружении пожара или признаков горения.


При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании установок пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) необходимо удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара, работники полигона, преподаватели и студенты обязаны:

1) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного телефона на номер 101 о возникновении пожара, месте возгорания, указать адрес объекта, ФИО сообщившего;
2) оповестить людей о пожаре, задействовать систему оповещения о пожаре;

3) взять личные документы, закрыть окна и двери (не на замки) и эвакуироваться в безопасную зону, организовать по возможности помощь при эвакуации других людей;
4) на начальной стадии пожара (после окончания эвакуационных мероприятий и устранения угрозы жизни людей), принять по возможности меры по его тушению с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

5) находиться в безопасной зоне, не покидать её, не входить в опасную зону до официального разрешения руководителя тушения пожара;

6) неукоснительно соблюдать распоряжения руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.
               X. Меры пожарной безопасности в лесу.

Находясь в лесу необходимо выполнять ряд требований:

• не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости;

• ни при каких обстоятельствах не разводите костры под пологом леса, особенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду;

• тушение костра должно проводиться очень тщательно. Места для разведения костра определяются и обозначаются только работниками лесной охраны. Разведение костра в необозначенном месте является серьёзнейшим нарушением правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации и наказывается даже, если нарушение не вызвало лесного пожара. На месте предполагаемого костра или бивуака (место отдыха) необходимо снять дёрн, отгрести сухие листья, ветви, хвою и усохшую траву от кострища на расстояние 2-3 м. Нельзя разводить костёр ближе, чем на расстоянии 4-6 м от деревьев, возле пней или корней. Над костром не должны нависать ветви деревьев. Запрещено располагать бивуак в хвойных молодняках, на участках с сухим камышом, мхом, травой и на старых вырубках. Ни в коем случае нельзя устраивать костер на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая водой. Незамеченное тление может легко превратиться в губительный почвенный пожар. Торф может медленно, но устойчиво тлеть не только на поверхности, но и в глубине, поэтому пожар может возникнуть даже через 3-4 дня после ухода. Не делайте бивуаки на каменных россыпях. Огонь костра может зажечь лесной опад и перегной, лежащий между камнями, и распространиться по глубоким и извилистым ходам между камнями.

Находясь в лесу запрещается:
- бросать горящие спички, непогашенные окурки (выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать); 

- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла; 

- выжигать траву, а также стерню на полях; разводить костры; въезжать в лес на машинах без искрогасителя; 

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 

- оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, или иными горючими веществами обтирочный материал; 

- заправлять топливом баки во время работы двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.

Чтобы надежно затушить костер, необходимо:
- покидая привал, тщательно залить костер водой (воду можно принести пластиковыми пакетами, банками и т.п., затем, разворошив костер, залить еще раз, пока он не перестанет парить);

- хорошо перемешать костер лопатой (если у вас нет лопаты, можно использовать топор, заостренную сырую палку, и т.п.), не забудьте сдвинуть все камни, крупные головешки, обгоревшие остатки бревен (под ними могут быть угли) и залить их дополнительно водой; особо позаботьтесь о том, чтобы залить водой периферийную часть кострища;
- ощупайте угли и пепел (они должны быть холодными). 
Костер в лесу в бесснежный период следует тушить в любом случае, даже в сырую погоду и в дождь, чтобы быть твердо уверенным, что огонь не затаился в подстилке, в каком-нибудь кусочке древесины или сухой гнилушке.
 Признаки лесного пожара: 
- устойчивый запах гари;

- туманообразный дым;

- беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону;

- ночное зарево на горизонте.
Если вы оказались вблизи очага лесного пожара:
- и у вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией и тушением, немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны, организуйте выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня; 
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;

- оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой;

- после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество, а также местному населению.

Если горит торфяное поле (болото):

- не пытайтесь сами тушить пожар;

- двигайтесь против ветра, внимательно осматривая путь и ощупывая дорогу шестом;

горящая земля и идущий из-под нее дым показывают, что пожар ушел под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть.
 
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу.
Почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт.
Пламя небольших низовых пожаров можно тушить следующими способами: 
- сбивать, захлестывая ветками лиственных пород: для этого достаточно пучка ветвей лиственных пород или деревца длиной 1,5-2,0 м, нанося ими скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая горючие материалы на уже выгоревшую площадь. Сбив основное пламя, при следующем ударе, поэтому же месту, пучок ветвей задерживают, прижимают к горящей кромке и поворачивают его (этим достигается охлаждение горючих материалов);

- заливать водой; 

- затаптывать ногами;

- если имеется лопата, забрасывать влажным грунтом: вдоль кромки огня копают ямки, грунт из которых бросают в нижнюю часть пламени. Сначала сбивают пламя, затем, остановив пожар, на его кромку снова насыпают грунт сплошной полоской высотой 6-8 см и шириной 0,5 м.

Распространение лесного пожара можно остановить, сгребая на пути движения огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если же вблизи от места загорания окажется водоем, то необходимо использовать его воду для тушения огня. Если нет возможности потушить пожар своими силами, то следует предупредить о нем всех находящихся рядом людей и незамедлительно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного телефона на номер 101;
- при тушении пожара необходимо действовать осмотрительно, не уходить далеко от дорог и просек, не терять из виду других участников, поддерживать с ними зрительную и звуковую связь.

- при тушении торфяного пожара нужно иметь в виду, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

XI. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, ст. 20.4,  нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административных штрафов:
- на граждан в размере от 5 000 до 15 000 рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 000 до 60 000 рублей;

- на должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей; 

- на юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей.

Согласно Уголовному кодексу РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ст.219, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло за собой пожар и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то административный штраф в таком случае составит:
- на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей; 

- на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 рублей; 

- на юридических лиц – от 700 000 до 800 000 рублей, или приостановление деятельности на срок до 30-ти суток.

 Нарушение требований пожарной безопасности совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

 Знание и точное исполнение настоящей инструкции обязательно для всех работников и обучающихся ТГАСУ.

Помощник проректора по РиБ



                  К.К. Бойков
СОГЛАСОВАНО:

Начальник штаба ГО                                                                 А.А. Гильда
PAGE  

