Приборная база МЦКП ТГАСУ

Приборная база центра МЦКП включает в себя следующее оборудование:

- Испытательная машина Instron №3382.

Данная машина позволяет проведение механических испытаний образцов на сжатие и растяжение при комнатной температуре. Максимальная нагрузка 100 кН. Скорость деформации может быть выбрана из интервала  1...200 мм/ мин. Результаты представляются в электронном виде в формате Exell.

1). Форма образцов для сжатия. Поперечное сечение образцов прямоугольное (не более 50х50 мм) или круглое, диаметром не более 100 мм. Вертикальный размер образцов строго вертикален поперечному сечению. Входные данные для получения кривых деформации: площадь поперечного сечения, длина образца.

2). Форма образцов для растяжения. Образцы плоские или круглые.

а). Плоские образцы. Максимальная толщина должна быть не более 20 мм, лопатки для захватов не более длиной 300…500 мм, шириной не более 500 мм. Длина образца до 1 метра. Входные данные для получения кривых деформации – толщина ширина образца и его длина.

б). Стержни. Диаметр образца не более 200 мм. Длина – до 1 метра. Входные данные для кривых деформации: диаметр поперечного сечения и длина образца.

- Рентгеновский дифрактометр ДРОН-4-07, модифицированный к цифровой обработке сигнала.

Рентгеноструктурные исследования в схеме Брегга – Бретано плоских твердых материалов размерами 20х20х10 мм при комнатной температуре. Проведение качественного и количественного анализа фаз с помощью открытых структурных баз данных и пакетов (GSAS, PSW, XPOWDER и т.д.).

- Определение и уточнение структурных параметров элементарных ячеек исследуемых материалов методом Ритвельда. Определение из первых принципов в двойных сплавах полной энергии кристаллической решетки, ее геометрической оптимизации, определение упругих модулей с помощью функционала электронной плотности при 00К.